杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学土壤污染状况

初步调查报告主要内容

一、地块情况

杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学位于杭州市拱墅区杭钢单元内，地块东至规划越园路，南至规划焦北路，西至规划康钢路，北至规划独城路，用地面积36780m2，规划用地性质为中小学用地（A33），根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，属于0804教育用地。

二、调查结果

经调查，地块历史上曾作为农田、独城村、独城生态公园、独城路等使用，2018年地块内西北角独城村内部水塘被回填，2013-2017年期间地块内东北侧部分区域曾作为钢材存储点使用，之后在2019-2022年3月期间该区域曾作为驾校训练场地使用，2021-2022年3月期间地块内中部区域曾作为临时停车场使用。因此地块内主要考虑原西北角水塘区域可能受独城村居民生活污水和生活垃圾排放以及填土的影响，该区域无特征因子，仅考虑GB36600-2018中45项基本项目；独城生态公园内部河道可能受独城村居民生活污水和生活垃圾入河影响，该区域无特征因子，仅考虑GB36600-2018中45项基本项目；考虑钢材存储点和驾校训练场地通过垂直入渗的方式对土壤造成影响，主要关注的污染因子为铬、镍、铜、石油烃（C10~C40）；考虑临时停车场通过垂直入渗的方式对土壤造成影响，主要关注的污染因子为石油烃（C10-C40）；考虑独城村内污水管线通过垂直入渗的方式对土壤造成影响，该区域无特征因子，仅考虑GB36600-2018中45项基本项目。

相邻地块历史上主要为农田、绿地、空地、树林、独城生态公园、河流、独城村、独城路、小路、规划康钢路施工区域、安置房施工区域、施工单位临时用房、独城老人之家过渡房、杭钢半山基地厂区旧址、钢材存储点、钢材仓库、钢材临时存储点、临时停车场、煤气中转站、杭州市燃气集团有限公司（康桥应急抢险物资储备中心）等。其中农田、绿地、空地、树林、独城生态公园、河流、独城村、独城路、小路、规划康钢路施工区域、安置房施工区域、施工单位临时用房、独城老人之家过渡房、煤气中转站、杭州市燃气集团有限公司（康桥应急抢险物资储备中心）等历史活动一般不会对地块内土壤及地下水造成影响。因此，主要考虑钢材存储点、钢材仓库、钢材临时存储点通过地下水迁移对本地块的影响，主要关注的污染因子为铬、镍、铜、石油烃（C10~C40）；考虑临时停车场通过地下水迁移对本地块的影响，主要关注的污染因子为石油烃（C10-C40）；考虑杭钢半山基地厂区旧址通过地下水迁移和大气沉降对本地块的影响，主要关注的污染因子为重金属和无机物（锑、砷、铍、镉、铬、铅、铜、镍、铊、锌、汞、硒、硫化物、氰化物和氟化物）、苯、乙苯、多环芳烃（萘、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)芘、2-甲基奈）、2,4-二硝基甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、石油烃（C10-C40）、二苯并呋喃、1,2-二溴-3-氯丙烷和4,6-二硝基邻甲酚。

本地块调查期间共布设15个土壤（沉积物）采样点（13个地块内土壤点、1个地块内底泥采样点、1个地块外对照点）、6个地下水采样点（5个地块内地下水点、1个地块外对照点）。现场采集土壤（沉积物）样品（不含平行样）共计138份（127份土壤样品、2份底泥样品、9份对照点样品），经现场快检筛选，实际送检土壤（沉积物）样品（不含平行样）共计68份（62份土壤样品，2份底泥样品、4份对照点样品）；现场采集及送检地下水样品（不含平行样）共计12份（10份地块内样品，2份对照点样品）。采集及送检土壤（沉积物）现场平行样品9份（土壤平行样9份）、水质现场平行样品3份（地下水平行样3份）。

根据检测单位出具的检测报告，地块内土壤和底泥45项基本指标、锑、铍和石油烃（C10-C40）检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值；总铬、锌、铊、氟化物和芘检测值低于浙江省地方标准《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）》附录A中敏感用地筛选值；硒检测值低于深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）一类用地筛选值；多氯联苯（总量）、二苯并呋喃、1,2-二溴-3-氯丙烷和4,6-二硝基邻甲酚均未检出。地下水检出指标中除pH值、浑浊度和氨氮外，其余检测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848~2017）IV类标准，pH值、浑浊度和氨氮不属于《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，上述指标无需开展地下水健康风险分析；可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，经地下水健康风险分析，风险可接受，且参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5，低于其第一类用地筛选值。

综上，杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于A33中小学用地（0804教育用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）建议加强地块环境管理和监管，建议沿地块边界设置围墙，出入口安排专人24小时值班看管，必要时可安装视频监控。严禁向地块内堆放任何形式的固体废物或者向地块内排放污水，严禁向地块内倾倒和堆放外来固体废弃物。且在调查评估结束之前，不得开工建设任何与地块风险管控、修复无关的项目。

（2）地块中部区域和东北侧硬化层还未破除，地块还未进行平整，建议在地块后续平整和清理过程中应妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，对地上建筑垃圾予以规范清理，防止残留物品遗撒导致的二次污染，同时要避免外来污染物倾倒等带来污染。

（3）建议在后期土地开发阶段密切注意地下水和土壤颜色、气味问题，如遇到土壤颜色与周遭土壤颜色呈明显差异或土壤散发异味，或地下水散发异味等异常情况，应停止施工，立即向主管部门上报。

（4）建议后期地块内南侧生态公园内部河道回填时，应选择清洁无污染的回填土，避免受污染的回填土对本地块造成污染。