申花单元GS0403-R22-32地块15班幼儿园土壤污染

状况初步调查报告主要内容

一、地块情况

申花单元GS0403-R22-32地块15班幼儿园（下文简称“本地块”）位于杭州市拱墅区申花单元规划育才路与短浜路交叉口东北角，东南临规划育才路；西南临短浜路；西北临祥符派出所，东北临申花单元GS0403-R21/B1/B2-28地块，占地面积7715m2。根据杭州市申花单元（GS04）控制性详细规划，本地块用地性质为服务设施用地（R22），今后用于建设15班幼儿园，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，属于0804教育用地。

二、调查结果

经调查，次调查地块历史上主要为花园岗农居、工业企业（杭州明珠不锈钢有限公司、，杭州花园岗园林绿化有限公司、杭州博大生物技术有限公司）及临时停车场，根据现场踏勘地块内现状为闲置空地。根据地块内污染情况分析，重点关注杭州博大生物有限公司及临时停车场对本地块的影响，主要关注的特征因子为石油烃（C10-C40）。

本地块相邻区域历史上主要为农居、农用地、工业企业、二手车卖场、临时停车场、施工营地（工地）等。根据地块周边污染源分析，主要考虑杭州大佳洗衣店、杭州美亚生物技术有限公司、百优卡二手车卖场、施工营地（工地）及临时停车场产生的污染物对本地块的影响，主要关注因子为pH、铜、镍、铅、锌、铬、苯、甲苯、二甲苯、石油烃（C10-C40），地下水同时关注LAS、氨氮、耗氧量、浑浊度。

本次调查期间地块内外共设置9个土壤采样点（8个地块内土壤点、1个地块外对照点）、5个地下水采样点（4个地块内水质点、1个地块外对照点）。现场采集土壤样品（不含平行样）共计81份（72份地块内样品，9份对照点样品），经现场快检筛选，实际送检土壤样品（不含平行样）共计36份（32份地块内样品，4份对照点样品）；现场采集及送检地下水样品（不含平行样）共计5份（4个地块内采样点、1个地块外对照点）。采集及送检土壤平行样品共计4份、地下水平行样品共计1份。

根据检测单位出具的检测报告，地块内土壤45项基本指标、石油烃（C10-C40）检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，总铬、锌检测值低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022）附录A敏感用地筛选值。根据地下水样品检测结果，地下水样品中检出指标（除可萃取性石油烃（C10-C40）外）均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准；可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5，低于其第一类用地筛选值。

综上，申花单元GS0403-R22-32地块15班幼儿园满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于R22服务设施用地（教育用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）建议加强地块环境管理和监管，东侧出入口设置门禁安排专人24小时值班看管，必要时可安装视频监控。严禁向地块内倾倒、堆放任何形式的固体废物或者向地块内排放污水，且在调查评估结束之前，不得开工建设任何与地块风险管控、修复无关的项目。

（2）建议在后期土地开发阶段注意地下水和土壤颜色、气味问题，如遇到土壤颜色与周遭土壤颜色呈明显差异或土壤、地下水散发化学品味道等异常情况，建议应停止施工，立即向主管部门上报。