杭钢单元GS1301-R22-08地块15班幼儿园土壤污染

状况初步调查报告主要内容

一、地块情况

杭钢单元GS1301-R22-08地块15班幼儿园位于杭州市拱墅区康桥街道，地块东至杭钢单元GS1301-R21-05地块，南至杭州市燃气集团有限公司，西至规划越园路，北至规划独城路，中心坐标120.157071°E，30.363250 °N，用地面积7509m2，规划为服务设施用地（R22），建设15班幼儿园。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，属于0804教育用地。

二、调查结果

经调查，地块历史上曾作为农田使用，2005年之后地块东侧建设厂房，出租作为钢材仓库使用，2021年拆迁，之后作为施工材料堆场和停车场使用。地块历史上作为农田使用对本地块影响较小，因此地块内主要考虑钢材仓库/施工材料堆场货物暂存时污染物通过垂直入渗方式对地块的影响，关注的特征因子为重金属铬、锌、镍、铜、石油烃（C10-C40）和多环芳烃；考虑驾校/停车场车辆停放、行驶过程中污染物通过垂直入渗的方式对地块的影响，主要关注的污染因子为石油烃（C10-C40）和多环芳烃。

相邻地块历史上主要为农田、绿地、钢材仓库/施工材料堆场、停车场、驾校、煤气中转站/杭州市燃气集团有限公司（康桥应急抢险物资储备中心）、杭钢半山基地等。其中农田、绿地、煤气中转站/杭州市燃气集团有限公司（康桥应急抢险物资储备中心）等历史活动一般不会对地块造成影响。因此，主要考虑钢材仓库和施工材料堆场通过地下水迁移对本地块的影响，主要关注的污染因子为铬、锌、镍、铜、石油烃（C10-C40）和多环芳烃；考虑驾校和停车场通过地下水迁移对本地块的影响，主要关注的污染因子为石油烃（C10-C40）和多环芳烃；考虑杭钢半山基地厂区旧址通过地下水迁移和大气沉降对本地块的影响，主要关注的污染因子为重金属、多环芳烃、苯系物、酚类化合物、多氯联苯、氟化物和氰化物等。

本地块调查期间地块内共布设9个土壤采样点、3个地下水采样。现场采集土壤样品（不含平行样）共计88份，经现场快检筛选，实际送检土壤样品（不含平行样）共计43份；现场采集及送检地下水样品（不含平行样）共计12份。采集及送检土壤现场平行样品5份、地下水现场平行样品2份。

本次调查土壤检测项目共计69项，包括pH值、重金属及无机物（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、总铬、锌、锑、铍、铊、硒、氟化物、氰化物、硫化物、石油烃（C10-C40）、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)芘、苯酚、2-甲基奈、2,4-二硝基甲苯、多氯联苯（总量）、二苯并呋喃、1,2-二溴-3-氯丙烷、4,6-二硝基邻甲酚。土壤样品69项检测项目中，检出29项，分别为pH值、总砷、总汞、镉、铅、铜、镍、锌、总铬、硒、锑、铍、铊、氟化物、硫化物、石油烃(C10-C40)、苯胺、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、苯并[g,h,i]苝、菲、蒽、荧蒽、芘、二苯并[a,h]蒽。地块内土壤检出项中总铬、锌、铊、氟化物和芘均低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）附录A中敏感用地筛选值；硒低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值；硫化物远低于区域背景值；其他各检出指标检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

本次调查地下水检测项目共计86项，包括45项基本项、地下水常规指标25项（除45项重复项外）、锑、铍、铊、石油烃(C10-C40)、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)芘、2-甲基奈、2,4-二硝基甲苯、多氯联苯（总量）、二苯并呋喃、1,2-二溴-3-氯丙烷、4,6-二硝基邻甲酚。地下水样品86项检测项目中，检出22项，分别为pH值、色度、浊度、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、氰化物、氟化物、砷、汞、硒、锑、镍、锰、钠、铝、可萃取性石油烃(C10-C40)、2-甲基萘。地下水样品中检出指标除氨氮、可萃取性石油烃（C10-C40）、2-甲基萘外均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准。氨氮不属于《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，无需开展地下水健康风险分析；可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5，低于其第一类用地筛选值；2-甲基萘有检出，经地下水健康风险分析，风险可接受。

综上，杭钢单元GS1301-R22-08地块15班幼儿园满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于R22服务设施用地（0804教育用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）建议加强地块环境管理和监管，建议沿地块边界设置围墙，出入口安排专人24小时值班看管，必要时可安装视频监控。严禁向地块内堆放任何形式的固体废物或者向地块内排放污水，严禁向地块内倾倒和堆放外来固体废弃物。且在调查评估结束之前，不得开工建设任何与地块风险管控、修复无关的项目。

（2）地块东侧硬化层还未破除，建议在地块后续平整和清理过程中应妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，对地上建筑垃圾予以规范清理，防止残留物品遗撒导致的二次污染，同时要避免外来污染物倾倒等带来污染。

（3）建议在后期土地开发阶段密切注意地下水和土壤颜色、气味问题，如遇到土壤颜色与周遭土壤颜色呈明显差异或土壤散发异味，或地下水散发异味等异常情况，应停止施工，立即向主管部门上报。